УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2016 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от “___" ________ 2015 г. № _____  в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                             Е.Н. Кравчук                _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	главный инженер-начальник ООРиС          А.В. Качанов               _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                           П.И. Свертока            _

(должность)                                                (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт читального зала библиотеки учебного корпуса № 1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно (1-ый этап)».

(наименование объекта)

установлено, что покрытие пола протерто, потолки не ровные, трещины в швах плит перекрытия, отслоение и трещины штукатурки стен.                                                                                                                                                _

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут проводиться в эксплуатируемом здании

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:                                                                 _

Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штрабление стен для прокладки кабелей | 100 м.п. | 0,6 |  |
| 2 | Заделка штраб | 100 м.п. | 0,15 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из дсп | 100 м2 | 0,06 |  |
| 4 | Разборка плинтуса деревянного | 100 м.п. | 0,38 |  |
| 5 | Циклевка паркета | 100 м2 | 1,05 |  |
| 6 | Шпатлевка паркета | 100 м2 | 0,21 |  |
| 7 | Шлифовка паркета | 100 м2 | 1,05 |  |
| 8 | Покрытие паркета лаком | 100 м2 | 1,05 |  |
| 9 | Устройство плинтуса ПВХ 65 мм с кабель каналом | 100 м.п. | 0,46 |  |
| 10 | Очистка стен от масляной краски | 100 м2 | 1,06 |  |
| 11 | Ремонт штукатурки стен до 1м2 | 100 м2 | 0,3 |  |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки стен до 5 мм | 100 м2 | 1,04 | - |
| 13 | Улучшенная окраска стен акриловыми составами | 100 м2 | 1,23 |  |
| 14 | Установка перфорированных уголков | 100 м.п. | 0,44 |  |
| 15 | Окрашивание деревянных решёток масляной краской | 10 м2 | 0,3 |  |
| 16 | Подшивка потолков одноуровневых гипсокартоном на металлическом каркасе | 100 м2 | 1,02 |  |
| 17 | Оклейка потолка стеклохолстом | 100 м2 | 1,02 |  |
| 18 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами | 100 м2 | 1,19 |  |
| 19 | Устройство перегородки из гипсокартона с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм | 100 м2 | 0,2 |  |
| 20 | Установка пластиковых витражей до 1 м2 | 100 м2 | 0,058 |  |
| 21 | Установка пластиковой дверной группы свыше 3 м2 | 100 м2 | 0,0345 |  |
| 22 | Окраска труб и радиаторов масляной краской | 100 м2 | 0,105 |  |
| 23 | Замена вентиляционных решёток площадью до 0,25 м2 | шт. | 4 |  |
| 24 | Устройство плинтуса потолочного из пенополистирола 60 мм | 100 м.п. | 0,48 |  |

Председатель комиссии:   гл начальник АХУ                 ______________        Е.Н. Кравчук         _

(должность)                        (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	  гл. инж.-начальник ООРиС   ______________         В.И. Качанов        _

(должность)                        (подпись)              (инициалы, фамилия)

Дефектный акт составил:  инженер ООРиС                     ______________         П.И. Свертока  _                         			            (должность)                          (подпись)                 (инициалы, фамилия)