УО «ГрГУ им. Я. Купалы» Код по ОКУД (наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

_________ Н.И. Войтко

(подпись)     (инициалы, фамилия)

"  __  " ___________  2020 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 	начальник АХУ                                       Р.И. Касян                _

(должность)                                 (инициалы, фамилия)

членов комиссии: 	и.о. начальника ООРиС                          О.П. Трасько            _

(должность)                                (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                                   В.В. Балагаев            _

(должность)                                     (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд. ЗиС                Г.Г. Гец                     _

(должность)                                      (инициалы, фамилия)

вед. инженер ОЭЗиС                              Е.Р. Буйницкая         _

(должность)                                       (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                                   А.В. Дембицкая      _

(должность)                                        (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт санузлов 2-го этажа в учебном корпусе № 10 по ул. Октябрьская, 5 в г. Гродно»                                                                                         _

(наименование объекта)

установлено, что облицовка стен из керамической плитки отслоилась, потрескалась, на плитке пола имеются трещины и сколы, дверные полотна рассохлись, осели, имеют неплотный притвор, по периметру коробки нижняя часть полотен изношена, дверные коробки перекошены, наличники повреждены (имеют сколы), на канализационных и водопроводных трубопроводах имеется ржавчина, нарушена герметичность стыков, на раковинах и унитазах имеются трещины и сколы.                                                                                                                            _

В связи с вышеизложенным комиссией принято решение произвести текущий ремонт санузлов 2-го этажа в учебном корпусе № 10 по ул. Октябрьская, 5, а именно: заменить сантехническое оборудование, плитку пола и стен, двери.                                                                                                                                                              _

.

(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _

Председатель комиссии:   начальник АХУ                             ______________          Р.И. Касян             _

(должность)                          (подпись)              (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 	 и.о. начальника ООРиС                  ______________        О.П. Трасько           _                               		                          (должность)                            (подпись)             (инициалы, фамилия)

начальник ОЭЗиС                            _____________         В.В. Балагаев           _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

инженер по рем. оборуд ЗиС           _____________         Г.Г. Гец                    _                         			            (должность)                            (подпись)              (инициалы, фамилия)

вед. Инженер ОЭЗиС                         _____________         Е.Р. Буйницкая       _                         			            (должность)                             (подпись)               (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС                            ______________         А.В. Дембицкая        _                         			            (должность)                                   (подпись)                   (инициалы, фамилия)

| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| Помещение №1 (Санузел) |  |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,29 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0,086 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,1 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,088 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,088 |  |
|  | Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов | 100м2 | 0,03 |  |
|  | Разборка стен кирпичных | М3 | 0,54 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0,04 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,055 |  |
|  | Демонтаж гипсовых решеток вентиляционных и лючков площадью до 0,1 м2 (прим) | Деталь | 4 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,08 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,05 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м | 0,14 |  |
|  | Демонтаж писсуаров | 100 приборов | 0,03 |  |
|  | Разборка трапов диаметром 50 мм (прим) | Комплект | 1 |  |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм | Шт | 2 |  |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм | Шт | 3 |  |
|  | Установка гильз на трубопроводах диаметром 25 мм | Шт | 8 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0,05 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100м | 0,08 |  |
|  | Установка трапов диаметром 50 мм | Комплект | 1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м | 0,14 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | Врезка | 4 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях | 100отвер | 0,04 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 приборов | 0,03 |  |
|  | Установка писсуаров настенных (одиночных) с писсуарным краном, с цельноотлитым сифоном, размером 435х360х290 мм | Комплект | 3 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | М3 | 0,2 |  |
|  | Устройство пенополистирольных плит (прим) толщиной 50 мм | 100м2 | 0,088 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,088 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 (до 40 мм) | 100 м2 | 0,088 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике первый слой | 100м2 | 0,11 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике последующий слой | 100м2 | 0,11 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,088 |  |
|  | Грунтование поверхностей полов | 100м2 | 0,088 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0,088 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 0,088 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,088 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100м2 | 0,306 |  |
|  | Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,306 |  |
|  | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных (на 5 мм) | 100м2 | 0,306 |  |
|  | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу | 100 М2 | 0,03 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,306 |  |
|  | Установка потолочного декоративного плинтуса | 100м | 0,13 |  |
|  | Установка перегородок с дверными блоками (см. приложение 2 к документации к переговорам) | 100 м2 | 0,1 |  |
|  | Установка перегородок между писсуарами (см. приложение 2 к документации к переговорам) | 100 м2 | 0,015 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных и лючков площадью до 0,1 м2 | Деталь | 4 |  |
|  | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой откосов дверных блоков | 100м2 | 0,01 |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 3 |  |
| Помещение №2 (Умывальная) |  |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,29 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0,13 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,14 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0,01 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,018 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 (прим) | Деталь | 1 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,012 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м | 0,024 |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0,012 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м | 0,024 |  |
|  | Установка умывальников и раковин | 100компл | 0,02 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | М3 | 0,3 |  |
|  | Устройство пенополистерольных плит (прим)толщиной 50 мм | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,14 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 | 100 м2 | 0,14 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике первый слой | 100м2 | 0,17 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,14 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 0,14 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100м2 | 0,4 |  |
|  | Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,4 |  |
|  | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных (на 5 мм) | 100м2 | 0,4 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,4 |  |
|  | Установка потолочного декоративного плинтуса | 100м | 0,16 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 | Деталь | 1 |  |
|  | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,018 |  |
|  | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 0,02 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой откосов оконных блоков | 100м2 | 0,02 |  |
|  | Установка наличника из пвх | 100 м | 0,1 |  |
|  | Демонтаж радиаторов массой до 160 кг, до 20 секций | 100шт | 0,01 |  |
|  | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм | Врезка | 2 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 25 мм | 100М | 0,05 |  |
|  | Установка радиаторов чугунных типа мс-140 | 100 квт | 0,02 |  |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,04 |  |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы | 1000м3 об ема здания | 1,52 |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 4 |  |
| Помещение №3 (Служебное помещение) |  |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,14 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0,04 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,05 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,043 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,043 |  |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0,03 |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,045 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,02 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м | 0,04 |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0,02 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м | 0,02 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | М3 | 0,1 |  |
|  | Устройство пенополистирольных плит (прим) толщиной 50 мм | 100м2 | 0,043 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,043 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 | 100 м2 | 0,043 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике первый слой | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике последующий слой | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,043 |  |
|  | Грунтование поверхностей (полов) без уклона | 100м2 | 0,043 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0,043 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 0,058 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,058 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100м2 | 0,18 |  |
|  | Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,18 |  |
|  | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных | 100м2 | 0,18 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,18 |  |
|  | Установка потолочного декоративного плинтуса | 100м | 0,08 |  |
|  | Установка дверных блоков из пвх во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,045 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,03 |  |
|  | Установка наличника из пвх | 100 м | 0,15 |  |
|  | Установка умывальников и раковин | 100компл | 0,01 |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 3 |  |
| Помещение №4 (Инвентарная комната) |  |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,2 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0,04 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,075 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 (прим) | Деталь | 1 |  |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100м | 0,07 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,01 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 1,22 |  |
|  | Снятие поддонов | 100шт | 0,01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100м | 0,012 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0,01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100м | 0,07 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях | 100отвер | 0,02 |  |
|  | Установка поддонов стальных эмалированных мелких с пластмассовым унифицированным сифоном, с водосливной арматурой, краном и смесителем для душа | Комплект | 1 |  |
|  | Установка кранов шаровых, муфтовых, латунных диам. 25 мм | Шт. | 10 |  |
|  | Установка экрана под поддон душевой | Комплект | 1 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | М3 | 0,07 |  |
|  | Устройство пенополистирольных плит (прим) толщиной 50 мм | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,035 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике последующий слой | 100м2 | 0,05 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,035 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 0,035 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,035 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,23 |  |
|  | Установка потолочного декоративного плинтуса | 100м | 0,082 |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 3 |  |
| Помещение №5 (Туалет служебный) |  |  |  |  |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки | 100м2 | 0,11 |  |
|  | Отбивка штукатурки стен и потолков по кирпичу и бетону площадью более 5 м2 | 100м2 | 0,0447 |  |
|  | Разборка цементных плинтусов и из керамической плитки | 100м | 0,05 |  |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 0,018 |  |
|  | Разборка покрытий цементных полов | 100м2 | 0,018 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100м | 0,004 |  |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,004 |  |
|  | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,01 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0,004 |  |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100м | 0,004 |  |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях | 100отвер | 0,01 |  |
|  | Смена унитазов типа "компакт" | 100 приборов | 0,01 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев песчаных | М3 | 0,004 |  |
|  | Устройство пенополистерольных плит (прим) 50 мм | 100м2 | 0,018 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,018 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам е11-11-11, е11-11-12 | 100 м2 | 0,018 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике первый слой | 100м2 | 0,03 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике последующий слой | 100м2 | 0,03 |  |
|  | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию | 100 м2 | 0,018 |  |
|  | Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона | 100м2 | 0,018 |  |
|  | Устройство покрытий пола плиткой "грес" на клею по цементной стяжке | 100м2 | 0,018 |  |
|  | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 0,02 |  |
|  | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,02 |  |
|  | Грунтование внутренних поверхностей стен | 100м2 | 0,154 |  |
|  | Оштукатуривание простое поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону | 100м2 | 0,154 |  |
|  | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную внутренних поверхностей стен из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных | 100м2 | 0,154 |  |
|  | Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону | 100м2 | 0,154 |  |
|  | Установка потолочного декоративного плинтуса | 100м | 0,039 |  |
|  | Погрузка вручную и вывоз сподручных и навалочных грузов (отходов) | Т | 2 |  |

Составил:  инженер ООРиС                     ______________         А.В. Дембицкая    _

(должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)